【ARM】Linux驱动移植

[TOC]

#1驱动模块移植过程

##1.1模块的第一种编译方法——改kconfig

###第一步：改kconfig

文件在：Drivers/char/kconfig；

tristate三态表示可以编译在模块`<M>`；

bool表示只能被选择编`[*]`或不编`[ ] `。

###第二步：配置内核

```

wuchengbing@ubuntu:~/linux/kernel-2.6.13$ make menuconfig

Device Drivers  --->  Character devices  --->

[*] S3C2410 RTC Driver                                         │ │

<M> QQ2440/mini2440 LEDs Driver                                │ │

<M> QQ2440/mini2440 PWM beeper Driver                          │ │

<M> QQ2440/mini2440 Hello Module sample                        │ │

<M> QQ2440 Buttons

```

如果` make menuconfig`没有出来该选项，可先`cp config_n35 .config`->`make`-> ` make menuconfig`，然后成生如下.config文件。

```

wuchengbing@ubuntu:~/linux/kernel-2.6.13$ gedit .config

# CONFIG_WATCHDOG is not set

# CONFIG_NVRAM is not set

# CONFIG_RTC is not set

CONFIG_S3C2410_RTC=y

CONFIG_QQ2440_LEDS=m

CONFIG_QQ2440_PWM_BEEPER=y

CONFIG_QQ2440_HELLO_MODULE=m

… …

```

###第三步：编译内核得到驱动模块

make

```

wuchengbing@ubuntu:~/linux/kernel-2.6.13$make

… …

LD      vmlinux

SYSMAP  System.map

SYSMAP  .tmp_System.map

OBJCOPY arch/arm/boot/Image

Kernel: arch/arm/boot/Image is ready

AS      arch/arm/boot/compressed/head.o

GZIP    arch/arm/boot/compressed/piggy.gz

AS      arch/arm/boot/compressed/piggy.o

CC      arch/arm/boot/compressed/misc.o

LD      arch/arm/boot/compressed/vmlinux

OBJCOPY arch/arm/boot/zImage

Kernel: arch/arm/boot/zImage is ready

Building modules, stage 2.

MODPOST

CC      drivers/char/mini2440_backlight.mod.o

LD [M]  drivers/char/mini2440_backlight.ko

CC      drivers/char/qq2440_buttons.mod.o

LD [M]  drivers/char/qq2440_buttons.ko

CC      drivers/char/qq2440_hello_module.mod.o

LD [M]  drivers/char/qq2440_hello_module.ko

CC      drivers/char/qq2440_leds.mod.o

LD [M]  drivers/char/qq2440_leds.ko

CC      drivers/char/qq2440_pwm.mod.o

LD [M]  drivers/char/qq2440_pwm.ko

wuchengbing@ubuntu:~/linux/kernel-2.6.13$

```

qq2440_leds.ko

```

wuchengbing@ubuntu:~/linux/kernel-2.6.13$ ls driver/char/

…

-rw-rw-r-- 1 wuchengbing wuchengbing   1368 Apr 17 20:38 qq2440_hello_module.o

-rw-rw-r-- 1 wuchengbing wuchengbing   3108 Apr 17 20:38 qq2440_pwm.o

-rw-rw-r-- 1 wuchengbing wuchengbing   1412 Apr 17 20:39 qq2440_hello_module.mod.o

-rw-rw-r-- 1 wuchengbing wuchengbing   2247 Apr 17 20:39 qq2440_hello_module.ko

-rw-rw-r-- 1 wuchengbing wuchengbing   1404 Apr 17 20:39 qq2440_leds.mod.o

-rw-rw-r-- 1 wuchengbing wuchengbing   3133 Apr 17 20:39 qq2440_leds.ko

-rw-rw-r-- 1 wuchengbing wuchengbing   1404 Apr 17 20:39 qq2440_pwm.mod.o

-rw-rw-r-- 1 wuchengbing wuchengbing   3957 Apr 17 20:39 qq2440_pwm.ko

```

./mkimage.sh

```

wuchengbing@ubuntu:~/linux/kernel-2.6.13$ cd arch/arm/boot/

wuchengbing@ubuntu:~/linux/kernel-2.6.13/arch/arm/boot$ ./mkimage.sh

Image Name:   linux-2.6.13

Created:      Mon Apr 17 20:33:08 2017

Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)

Data Size:    1537008 Bytes = 1500.98 kB = 1.47 MB

Load Address: 0x30008000

Entry Point:  0x30008040

wuchengbing@ubuntu:~/linux/kernel-2.6.13/arch/arm/boot$

```

###第四步：拷贝到文件系统，挂载板子，插入模块

运行示例程序编译出来的./a.out，板子的LED就会亮了。

License问题很需要在驱动代码加入` MODULE_LICENSE("GPL");`

```

module_init(qq2440_leds_init);

module_exit(qq2440_leds_exit);

MODULE_LICENSE("GPL");

```

###示例程序

```

#include <stdio.h>

#include <fcntl.h>

#include <sys/ioctl.h>

#include <stdlib.h>

int main(void)

{

int fd;

int i = 0;

fd = open("/dev/leds",O_RDONLY);

if(fd==-1)

{

perror("open failed");

exit(1);

}

while(1)

{

ioctl(fd,0,0);

ioctl(fd,0,1);

ioctl(fd,0,2);

ioctl(fd,0,3);

sleep(1);

ioctl(fd,1,0);

ioctl(fd,1,1);

ioctl(fd,1,2);

ioctl(fd,1,3);

sleep(1);

}

return 0;

}

```

##1.2模块的第二种编译方法——Makefile

###第一步：写Makefile

###第二步：直接把内核驱动拷贝出来

###第三步：编译

###第四步：安装

###第五步：插入模块看现象

#2Linux驱动原理

##2.0从哪里切入

开发板自带的led程序（qq2440_leds_init）【被module_init调用----知道这里就行了】

##2.1什么是注册

##2.2register_chrdev提交哪些数据

###2.2.1设备号为什么是231

怎么知道设置231

http://blog.csdn.net/zjjyliuweijie/article/details/7001383

设置为231是因为231没有人使用。

###2.2.2设备名随便给

###2.2.3文件操作结构体怎么设置

file_operations中各项解析

http://blog.csdn.net/sunsea1026/article/details/6586143

####什么是THIS_MODULE？

THIS_MODULE在代码中复制给了owner，owner顾名思义是属主的意思，当把THIS_MODULE复制给owner，表示该结构体属于当前模块，那么当前模块又是谁呢？当前模块就是：

####Open,close,read这些都好理解

##2.3register_chrdev返回什么？

###2.3.1 简洁而高效的goto

用不用goto一直是一个著名的争议话题，Linux内核源码中对goto的应用非常广泛，但一般只局限于错误处理中！这种goto用于错误处理的用法实在是简单而高效，只需保证在错误处理的时候记得注销，释放资源等！（与正常的注册，申请资源顺序相反）

###2.3.2 还记得什么是三目运算符吗？

###2.3.3 返回0表示什么？

当major为真的时候返回0，是什么意思呢？

Major为真的情况，只有可能>0，因为major的类型是unsigned。所以，当major大于0的时候，函数返回0，表示函数执行成功！

###2.3.4 什么情况下返回cd->major？

Major为假的情况，只有一种情况，等于零。那么major=0，表示什么呢？

当在调用register_chrdev函数的时候，

- 如果传进去的major=0，表示自己不定义设备号，由系统自动分配！

- 如果传进去的major>0，表示传入自己定义的设备号，不用系统自动分配！

我们是怎么知道的？

###2.3.5 次设备号怎么分配呢？

###2.3.6 出错返回什么？

ENOMEM是什么？

现在能猜出cdev_add返回什么吗？

##2.4字符设备到底注册到了哪里？

##2.5devfs_mk_cdev实现了什么？

Device FileSystem Make CharDevice

主要实现在文件系统下面建立一个设备文件，设备文件的名称就是DEVICE_NAME；

###2.5.1 devfs_mk_cdev参数怎么用？

###2.5.2 MKDEV功能

Make Device

###2.5.3 访问模式

Chmod ,0777,umask

[转载]stat函数与结构体

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6dd1df4e0100o50q.html

###2.5.4 现象

下面是驱动成功注册后，在文件系统中生成的设备文件。

##2.6file_operations结构体如何实现

###2.6.1 qq2440_leds_ioctl要实现哪些功能？

###2.6.2 s3c2410_gpio_setpin在哪里

##2.7引脚控制

这里`s3c2410_gpio_cfgpin`和`s3c2410_gpio_setpin`就对接上篇文章《ARM接口技术》原理了。

##2.8代码调用关系

##2.9module_init函数

参考《linux驱动的入口函数module.docx》

#附录

工具下载链接：

https://github.com/1040003585/Mini2440/tree/master/Tools

**Wu_Being 博客声明**：本人博客欢迎转载，请标明博客原文和原链接！谢谢！

《【ARM】Linux驱动移植》

http://blog.csdn.net/u014134180/article/details/72877048

![Wu_Being 吴兵博客接受赞助费二维码](http://img.blog.csdn.net/20170305211231929?watermark/2/text/aHR0cDovL2Jsb2cuY3Nkbi5uZXQvdTAxNDEzNDE4MA==/font/5a6L5L2T/fontsize/400/fill/I0JBQkFCMA==/dissolve/70/gravity/SouthEast)

如果你看完这篇博文，觉得对你有帮助，并且愿意付赞助费，那么我会更有动力写下去。